МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА»

СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА №2

«ТЕПЛОПЕРЕДАЧА»

Выполнил:               студент группы АТ-312

Литвинов Александр Владимирович

Проверил:                Галимов Марат Мавлютович

ВОЛГОГРАД 2003

Задание:

В теплообменном аппарате вертикальная плоская стенка толщиной δ = 5,5 мм, длиной    l = 1,45 м   и высотой h = 0,95 м  выполнена из стали с коэффициентом теплопроводности    λс = 50 Вт/(мК) (рис. 1). С одной стороны она омывается продольным вынужденным потоком горячей жидкости (воды) со скоростью w = 0,525 м/с и температурой tж1 = 80 ºС (вдали от стенки), с другой стороны – свободным потоком атмосферного воздуха с температурой       tж2 =10 ºС.

W

λc

tж1                         tж2

q                                                                         h

δ                                            l

Требуется:

1. Определить плотность теплового потока q. Результаты расчетов занести в таблицу. Лучистым теплообменом пренебречь из-за малых значений tж1и tж2.

2. Провести расчетное исследование вариантов интенсификации теплопередачи при неизменной разности температур между горячим и холодным теплоносителями.

2.1. Определить коэффициент теплопередачи при:

а) увеличении в 5, 10, 15 раз коэффициентов теплопередачи α1, α2 и поверхности стенки F как со стороны горячей жидкости (K5α1, K10α1, K15α1, Kp5F1, Kp10F1, Kp15F1), так и со стороны воздуха (K5α2, K10α2, K15α2, Kp5F2, Kp10F2, Kp15F2) .

б) замене стальной стенки на латунную (Kλл) , алюминиевую (Kλал) и медную (Kλм) с коэффициентами теплопроводности соответственно λл=102 Вт(м⋅К), λал=202 Вт(м⋅К), λм=393 Вт(м⋅К).

Результаты расчетов занести в таблицу.

2.2. Определить степень увеличения коэффициента теплопередачи при изменениии каждого из варьируемых факторов σi по формуле: σi=Ki/K, где K, Ki – коэффициенты теплопередачи до и после интенсификации теплопередачи.

Результаты расчетов свести в таблицу.

2.3. Обозначив степень изменения варьируемых факторов через z, построить в масштабе (на одном рисунке) графики: σα1=f1(z), σF1=f2(z), σα2=f3(z), σF2=f4(z), σλ=f5(z).

2.4. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы о целесообразных путях интенсификации теплопередачи.

Решение:

- Для нахождения коэффициентов теплоотдачи α необходимо выбрать уравнения подобия и найти числа подобия.

При вынужденном обтекании плоской поверхности может быть использовано следующее уравнение подобия:

Nuж1l=cReж1ln1Prж1n2Prж1Prc10,25;

Для воды при температуре 80ºС характерны следующие параметры:

ν=0,365⋅10−6мс2; Prж1=2,21; λж1=67,4⋅10−2 Вт(м⋅К);

Reжl=w lν=0,525⋅1,450,365⋅10−6=20,85⋅105;

Reж1l>5⋅105=> с = 0,037; n1 = 0,8; n2 = 0,43;

Зададимся температурами поверхностей стенки со стороны охлаждаемой tc1и нагреваемой tc2сред. Учитывая рекомендации (для металлических стенок в первом приближении можно принятьtc1=tc2=tc; температура стенки всегда ближе к температуре той среды, со стороны которой α выше; при вынужденном движении величина α обычно значительно больше, чем при свободном), выбираем  tc1=tc2=tc=75°C.

При температуре 75ºС Prc1=2,38.

Nuж1l=0,037⋅(20,86⋅105)0,82,210,432,212,380,25=5803,576;

При свободном движении (естественной конвекции) вдоль вертикальных поверхностей может быть использовано следующее уравнение подобия:

Nuж2h=c(Grж2hPrж2)mPrж2Prc2;

Для воздуха при температуре 10ºС характерны следующие параметры:

ν=14,16⋅10−6м2с; Prж2=0,705; λж2=2,51⋅10−2 Вт(м⋅К);

а при температуре 75ºС Prc2=0,693.

Grж2h=g⋅h3βν2Δt, где β=1T;

Grж2h=9,81⋅0,9531/28314,16⋅10−6265=9,635⋅109;

Grж2h⋅Prж2=0,705⋅9,635⋅109=6,792⋅109;

Grж2h⋅Prж2109⇒c=0,15;m=0,33;

Nuж2h=0,15⋅(6,792⋅109)0,330,7050,6930,25=264,554;

Коэффициенты теплоотдачи:

α1=Nuж1l⋅λж1l=5803,576⋅67,4⋅10−21,45=2697,662Втм2К;

α2=Nuж2h⋅λж2h=264,554⋅2,51⋅10−20,95=6,990Втм2К;

Коэффициент теплопередачи K для плоской стенки:

K=11α1+δλc+1α2=112697,662+0,005550+16,990=6,9666Втм2⋅К;

Плотность теплового потока:

q=K(tж1−tж2)=6,9666⋅(80−10)=487,662Втм2;

Проверка правильности принятия для температур tc1и tc2для расчета:

tc1'=tж1−qα1=80−487,6622697,662=79,819°C;

tc2'=tж2+qα2=10+487,6626,990=79,766°C;

Отклонения:

Θ1=tc1'−tc1tc1'=79,819−7579,819100%=6,04%<10%=> допустимо;

Θ2=tc2'−tc2tc2'=79,766−7579,766100%=5,97%<10%=> допустимо;

Таблица 1

Результаты расчета

| α1, Вт/(м2К) | α2, Вт/(м2К) | 1/ α1, м2К/Вт | 1/ α2, м2К/Вт | δ/λс, м2К/Вт | R, м2К/Вт | K, Вт/(м2К) | q, Вт/(м2К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2697,662 | 6,990 | 0,0004 | 0,1431 | 0,0001 | 0,1436 | 6,9666 | 487,662 |

2.1.Коэффициенты теплопередачи при изменении каждого из варьируемых факторов:

K5α1=115α1+δλc+1α2=115⋅2697,662+0,005550+16,990=6,9810;

K10α1=1110α1+δλc+1α2=1110⋅2697,662+0,005550+16,990=6,9828;

K15α1=1115α1+δλc+1α2=1115⋅2697,662+0,005550+16,990=6,9834;

K5α2=11α1+δλc+15α2=112697,662+0,005550+15⋅6,990=34,3725;

K10α2=11α1+δλc+110α2=112697,662+0,005550+110⋅6,990=67,6277;

K15α2=11α1+δλc+115α2=112697,662+0,005550+115⋅6,990=99,8191;

Kp5F1=115α1+δλc+1α2=115⋅2697,662+0,005550+16,990=6,9810;

Kp10F1=1110α1+δλc+1α2=1110⋅2697,662+0,005550+16,990=6,9828;

Kp15F1=1115α1+δλc+1α2=1115⋅2697,662+0,005550+16,990=6,9834;

Kp5F2=11α1+δλc+15α2=112697,662+0,005550+15⋅6,990=34,3725;

Kp10F2=11α1+δλc+110α2=112697,662+0,005550+110⋅6,990=67,6277;

Kp15F2=11α1+δλc+115α2=112697,662+0,005550+115⋅6,990=99,8191;

Kλл=11α1+δλл+1α2=112697,662+0,0055102+16,990=6,9693;

Kλал=11α1+δλал+1α2=112697,662+0,0055202+16,990=6,9706;

Kλм=11α1+δλм+1α2=112697,662+0,0055393+16,990=6,9713;

Таблица 2

Результаты расчета

| K5α1 | K10α1 |  | K15α1 |  | Kp5F1 |  | Kp10F1 |  | Kp15F1 |  | K5α2 |  | K10α2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,9810 | 6,9828 |  | 6,9834 |  | 6,9810 |  | 6,9828 |  | 6,9834 |  | 34,3725 |  | 67,6277 |
| Вт/(м2К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K15α2 |  | Kp5F2 |  | Kp10F2 |  | Kp15F2 |  | Kλл |  | Kλал |  | Kλм |  |
| 99,8191 |  | 34,3725 |  | 67,6277 |  | 99,8191 |  | 6,9693 |  | 6,9706 |  | 6,9713 |  |
| Вт/(м2К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Степень увеличения коэффициента:

σ5α1=K5α1K=6,98106,9666=1,0021;

σ10α1=K10α1K=6,98286,9666=1,0023;

σ15α1=K15α1K=6,98346,9666=1,0024;

σ5α2=K5α2K=34,37256,9666=4,9339;

σ10α2=K10α2K=67,62776,9666=9,7074;

σ15α2=K15α2K=99,81916,9666=14,3282;

σ5F1=Kp5F1K=6,98106,9666=1,0021;

σ10F1=Kp10F1K=6,98286,9666=1,0023;

σ15F1=Kp15F1K=6,98346,9666=1,0024;

σ5F2=Kp5F2K=34,37256,9666=4,9339;

σ10F2=Kp10F2K=67,62776,9666=9,7074;

σ15F2=Kp15F2K=99,81916,9666=14,3282;

σλл=KλлK=6,96936,9666=1,0004;

σλал=KλалK=6,97066,9666=1,0006;

σλм=KλмK=6,97136,9666=1,0007;

Таблица 3

Результаты расчета

| σ5α1 | σ10α1 |  | σ15α1 |  | σ5F1 |  | σ10F1 |  | σ15F1 |  | σ5α2 |  | σ10α2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0021 | 1,0023 |  | 1,0024 |  | 1,0021 |  | 1,0023 |  | 1,0024 |  | 4,9339 |  | 9,7074 |
| σ15α2 |  | σ5F2 |  | σ10F2 |  | σ15F2 |  | σλл |  | σλал |  | σλм |  |
| 14,3282 |  | 4,9339 |  | 9,7074 |  | 14,3282 |  | 1,0004 |  | 1,0006 |  | 1,0007 |  |

2.3.Графики:σα1=f1(z),σF1=f2(z),σα2=f3(z),σF2=f4(z),σλ=f5(z).Наклонная линия характеризует 2 наложенных друг на друга графика функций σα2=f3(z)и σF2=f4(z). Линия, почти параллельная оси абсцисс, характеризует 3 наложенных друг на друга графика функций σα1=f1(z), σF1=f2(z) и σλ=f5(z).

2.4. Выводы:

1. из таблицы 1 видно, что величину полного термического сопротивления и коэффициента теплопередачи определяет термическое сопротивление теплоотдачи со стороны стенки, омываемой свободным потоком атмосферного воздуха.

2. из графика, таблиц 2 и 3 видно, что увеличение коэффициента теплоотдачи и поверхности стенки со стороны горячей жидкости, а также изменение материала стенки практически не увеличивают теплопередачу. А увеличение коэффициента теплоотдачи и поверхности  стенки со стороны воздуха является эффективным средством ее интенсификации, поскольку термическое сопротивление со стороны стенки, омываемой свободным потоком атмосферного воздуха, вносит наибольший вклад в полное термическое сопротивление теплопередачи.

3. необходимо уменьшать наибольшее из частных термических сопротивлений, предварительно численно вычислив каждое сопротивление.