Баллонная СО2 своими руками.

Не буду рассказывать о важности или безполезности подачи СО2 в аквариум с растениями, будем считать, что вы уже пришли к этому сами, а фирменная установка вам не подходит, ввиду её высокой стоимости. Собираем самостоятельно? Легко.

Баллон

Оптимальный объем баллона составляет 5 литров, но это не правило, просто удобно переносить и прятать в квартире.

Где взять?

Рынок  300 – 350грн.

Заправочная станция  200 – 500грн.

Знакомый сварщик  100 – 200грн.

У дяди Васи завалялся г гараже  0 – 50грн.

Мне удалось приобрести на заправочной станции, уже поверенный и заправленный, за 250грн.

Баллон должен быть рассчитанным на высокое давление, примерно 230атм. (рабочее).

Классификация баллонов по окраске.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...B0%D0%BC%D0%B8

Редуктор

Углекислотный

Где взять?

На рынках есть широкий выбор углекислотных редукторов.

УР – 6  Донецк  120грн.

УР – 6ДМ  Донецк  130грн.

УР – 6-6  С.Петерб. 150грн.

Переходник

Необходимо соединить баллон с редуктором, тут нас ждет неприятное открытие, резьбы на баллоне и редукторе разные, чтобы их «подружить» существует переходник.

Где взять? Рынок 15 – 20грн. Заправочная станция 15 – 20грн. Я нигде не мог найти, подсказали люди добрые, нашел у «пивников», бригады которые обслуживают углекислотные установки разлива пива, (пивбары, кафе). Заранее отговариваю вас воспользоваться услугами токаря, жизнь семьи, - дороже. Просто был отрицательный опыт.

Электромагнитный клапан  +  пневмодроссель

Я пошел по накатанной дорожке, которая привела меня в фирму CAMOZZI .

Как купить?

Если вам, как и мне не повезло и в вашем городе нет офиса этой фирмы, не отчаивайтесь, выход всегда есть.

На украинском сайте компании  есть страничка, на которой у вас есть выход на региональный офис

http://www.camozzi.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=237

Созваниваетесь с менеджером и по эл. почте отсылаете ему заказ, примерно такой список

Он вам присылает примерно такую накладную. Оговариваете с ним способ оплаты и способ доставки оборудования, я пополнял его карточку на 230грн., а получал  товар АВТОЛЮКСОМ.

С момента заказа и до получения проходит примерно 3 – 5 дней.

|  | Нужно купить еще эл. шнур с вилкой и подключить его в штекер, как показано слева. Если отошлете менеджеру еще и изображение показанное выше, вам прийдет уже собранный узел. Соединить редуктор с узлом Kamozzi, можно жестко штуцером, а можно и шлангом с хомутами. Мне удобнее шлангом из-за ограниченности места для баллона. |
| --- | --- |

Обратный клапан

2 шт.

Ставятся ближе к реактору.

Покупаются в магазине аквариумного оборудования, я пока обхожусь без них, но ставить буду.

|  |  | После отключения подачи СО2, вода из аквариума идет по направлению к баллону., если шланг от пневмодросселя до реактора достаточно длинный и проходит перепады по высоте, - эта проблема не так критична. У меня заказанный в камоцци шланг (трубопровід), - 3 метра, проходит и выше и ниже аквариума, вода до клапанов не доходит. |
| --- | --- | --- |

Ура!!!  Всё готово!

РЕАКТОР

С опустошенной душой я метался по квартире в поисках чего-то подходящего для этой адской машины, когда отчаяние уже начало овладевать мной, на выручку пришла жена. Поманив меня пальцем, она вручила мне контейнер для гели (в стиралку).

Я спасен! Это то что я искал, покрутив его в руках сомнений не оставалось, оно! Минут через десять, я уже ясно понял как всё это будет выглядеть. Берется шприц 20-ка,(он по диаметру как обогреватель, а вы уже догадались, что присоски с захватами от него), принручивается винтами к корпусу контейнера. В чашке контейнера делается отверстие для шланга, под углом, чтобы поток воды закручивался. В верхней части контейнера, я сделал отверстие, с усилием вставил в него шланг и другой конец шланга снабдил пробкой, для стравливания газа.

В нижней части корпуса, швейной иглойбыло сделано отверстие и в него вставлена игла от шприца, а к ней подведен СО2.

Огрызок шланга вставляется в выход фильтра, поток воды закручивает газ воронкой. Растворение полное. Вода выходит из контейнера вниз под углом.

|  | Для контроля насыщения воды углекислым газом, разные фирмы выпускают тесты СО2. Заправляете емкость аквариумной водой с реагентом и закрепляете на стенке аквариума. Тест долговременный, Цвет изменяется в зависимости от насыщения воды газом.Зеленый – норма, голубой – мало, желтый – много. Необходимо обратить внимание, что тест инертный, ему необходимо не менее 1 часа для изменения цвета. |
| --- | --- |

В литературе, в инете, на приборах модно увидеть разное обозначение давления, для перевода в привычные вам величины, привожу эту таблицу.

1Бар = 0,1 мПа =1 атм.

1 атм. = 1,01325 Бар

1 мПа =10 кПа = 10 Бар.

Назначения элементов схемы.

Баллон – для хранения углекислоты.

Редуктор – для перевода давления от высокого к низкому и его регулировки.

Электромагнитный клапан – для включения и выключения подачи газа.

Пневмодроссель (игольчатый) – для точной регулировки подачи газа в реактор.

Реактор – для более полного растворения СО2 в аквариумной воде

Настройка системы очень простая,

- Кран на редукторе должен быть полностью вывернут (против час. Стрелки).

- Открываете кран на баллоне и лавно (по час. Стрелке) открываете кран до 0,1 мПа  на втором манометре.

- Подаете напряжение на катушку эл.магн. клапана

- Пневмодросселем добиваетесь подачи примерно одного пузырька в секунду.

- Включаете фильтр.

Гораздо удобнее включить в схему счетчик пузырьков, сделав его из медицинской капельницы или доработав мой реактор, как показано ниже.

Рекомендации по безопасности

Баллон с углекислотой, при открытом кране – содержать только в вертикальном положении.

(углекислота в жидком состоянии не должна попасть в редуктор)

Перед заправкой, необходимо взвесить пустой баллон и краской написать на нем вес, из условий безопасности вес заправляемой углекислоты, должен составлять примерно 3,5 – 4  кг., для пятилитрового баллона. Категорически запрещено заправлять баллон жидкой углекислотой на весь объем, в верхней части, углекислота должна быть в газообразном состоянии.

После сборки, ЗАПРАВЛЕННЫЙ БАЛЛОН + ПЕРЕХОДНИК + РЕДУКТОР, полностью отвинтить вентиль на редукторе (против часовой стрелки, он закрыт), отвинтить вентиль на баллоне – против часовой стрелки, он открыт. Мыльной водой промазать все соединения, убедиться в герметичности скрутки.

Помнить, что на первом манометре редуктора (от баллона), мы видим давление газа в баллоне и оно будет меняться в зависимости от температуры окружающей среды ( т.е. занесли заправленный баллон с холода в тепло, - давление возрастет и наоборот).