## Коммерческое предложение

## по подготовке воды

## Исходные данные

Подбор оборудования осуществлялся согласно данных предоставленных Заказчиком. Вода, подаваемая из скважины не соответствует  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» по содержанию в ней солей  жесткости, щелочности, железа и нитратов.

## Краткое описание предлагаемой схемы подготовки воды

Предлагаемая схема водоподготовки включает следующие стадии:

- предварительная очистка от крупных  механических примесей (песка, ила, ржавчины, волокон и т.п.);

- обработка воды на ионообменной установке (умягчение воды);

- доочистка воды на картриджном фильтре;

3

Вода для хоз-бытовых целей

Подача воды из

скважины

1

Питьевая вода вода

2

4

1 - фильтр механической очистки; 2 - ионообменная установка; 3 - фильтр доочистки картриджный; 4 - система обратного осмоса

#### Рис.1 Принципиальная схема подготовки воды

Фильтр предварительной очистки (поз.1) предназначен для удаления из воды взвешенных веществ, что предотвращает загрязнение смолы ионообменного фильтра.

На ионообменном фильтре (поз.2) производится удаление солей жесткости.

Процесс очистки осуществляется при фильтровании воды  через слой ионообменных материалов. Когда обменная емкость смолы исчерпывается, проводится автоматическая регенерация смолы (восстановление обменной емкости), которая осуществляется  раствором поваренной соли в противоточном режиме. Необходимость   регенерации   отслеживается с  помощью электронного блока управления  и производится  автоматически. Для регенерации используется раствор поваренной соли. Промывная вода сбрасывается в дренаж.

Для предотвращения вымывания ионообменной смолы  из системы предусмотрен картриджный фильтр (поз.3).

Вода, очищенная по предлагаемой схеме, предназначена для хозяйственно-бытовых целей.

Подготовка питьевой воды

Заключительным этапом очистки является фильтрование на системе обратного осмоса (поз.4).

Система очистки воды на основе обратного осмоса представляет собой установку пятиступенчатой очистки воды. Помимо первых нескольких ступеней фильтрации, которые    в данном случае являются предварительными, система включает обратноосмотическую мембрану и угольный фильтр-дегазатор. Очищенная вода накапливается в мембранном баке объемом 10 л.

Мембрана обеспечивает глубокую очистку, пропуская только молекулы воды. Степень очистки по растворимым веществам составляет 98-99%, вирусы и бактерии удаляются полностью.

Производительность обратноосмотической системы до 120 л/сут.

Спецификация оборудования

| п/п | Наименование | Цена, грн | Количество | Стоимость, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус фильтра механической очистки FH20BB1 с картриджем, ключом и монтажной пластиной | 370,00 | 2 | 740,00 |
| 2 | Система умягчения AF-100-V-960 | 8389,00 | 1 | 8389,00 |
| 4 | Система обратного осмоса | 1200,00 | 1 | 1200,00 |
| 5 | Соль таблетированная, 25 кг | 70,00 | 2 меш. | 140,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 10469 ,00 |