Проведение теста на Ca

| Результат, мл. Пункт №6 | Кол-во Са mg/l=ppm |
| --- | --- |
| 0.00 | 500 |
| 0.02 | 490 |
| 0.04 | 480 |
| 0.06 | 470 |
| 0.08 | 460 |
| 0.10 | 450 |
| 0.12 | 440 |
| 0.14 | 430 |
| 0.16 | 420 |
| 0.18 | 410 |
| 0.20 | 400 |
| 0.22 | 390 |
| 0.24 | 380 |
| 0.26 | 370 |
| 0.28 | 360 |
| 0.30 | 350 |
| 0.32 | 340 |
| 0.34 | 330 |
| 0.36 | 320 |
| 0.38 | 310 |
| 0.40 | 300 |
| 0.42 | 290 |
| 0.44 | 280 |
| 0.46 | 270 |
| 0.48 | 260 |
| 0.50 | 250 |
| 0.52 | 240 |
| 0.54 | 230 |
| 0.56 | 220 |
| 0.58 | 210 |
| 0.60 | 200 |
| 0.62 | 190 |
| 0.64 | 180 |
| 0.66 | 170 |
| 0.68 | 160 |
| 0.70 | 150 |
| 0.72 | 140 |
| 0.74 | 130 |
| 0.76 | 120 |
| 0.78 | 110 |
| 0.80 | 100 |
| 0.82 | 90 |
| 0.84 | 80 |
| 0.86 | 70 |
| 0.88 | 60 |
| 0.90 | 50 |
| 0.92 | 40 |
| 0.94 | 30 |
| 0.96 | 20 |
| 0.98 | 10 |
| 1.00 | 0 |

1. Добавить в стаканчик 2мл тестируемой воды.

2.  Надеть на шприц 1мл наконечник-насадку. Наполните шприц реактивом из флакона №1

(при наполнении, нижняя часть поршня шприца должна остановиться на метке 0,6мл) и добавляем в тестируемую воду. Взбалтываем, раствор мутнеет (магний выпадает в осадок).

3. Добавить 1 лопатку сухого реактива из флакона №2, размешать до полного растворения.

4. Надеть на второй  шприц 1мл наконечник-насадку. Наполните шприц реактивом из флакона №3 (при наполнении нижняя часть поршня шприца должна остановиться на метке 1мл).

5. Добавлять по одной капле реактива №3 из шприца, встряхивая каждый раз пробу в течении 1-2 секунд,  до изменения цвета с розово-красного через фиолетовый до сине-голубого.

В конце титрования, окрас переходит за одну каплю (капля-раствор красный, еще капля-раствор фиолетовый, еще капля-раствор сине-голубой -титрование окончено).

6. По окончании тестирования считайте результат, перевернув шприц, и ориентируясь по нижней части поршня шприца.

Определите количество Са, сопоставив ваш результат с прилагаемой таблицей.