| Проведение теста на Kh Результат, мл. Пункт №5 | Кh | Alk. |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 16.0 | 5.71 |
| 0.02 | 15.7 | 5.60 |
| 0.04 | 15.4 | 5.49 |
| 0.06 | 15.0 | 5.37 |
| 0.08 | 14.7 | 5.26 |
| 0.10 | 14.4 | 5.14 |
| 0.12 | 14.1 | 5.03 |
| 0.14 | 13.8 | 4.91 |
| 0.16 | 13.4 | 4.80 |
| 0.18 | 13.1 | 4.69 |
| 0.20 | 12.8 | 4.57 |
| 0.22 | 12.5 | 4.46 |
| 0.24 | 12.2 | 4.34 |
| 0.26 | 11.8 | 4.23 |
| 0.28 | 11.5 | 4.11 |
| 0.30 | 11.2 | 4.00 |
| 0.32 | 10.9 | 3.89 |
| 0.34 | 10.6 | 3.77 |
| 0.36 | 10.2 | 3.66 |
| 0.38 | 9.9 | 3.54 |
| 0.40 | 9.6 | 3.43 |
| 0.42 | 9.3 | 3.31 |
| 0.44 | 9.0 | 3.20 |
| 0.46 | 8.6 | 3.09 |
| 0.48 | 8.3 | 2.97 |
| 0.50 | 8.0 | 2.86 |
| 0.52 | 7.7 | 2.74 |
| 0.54 | 7.4 | 2.63 |
| 0.56 | 7.0 | 2.51 |
| 0.58 | 6.7 | 2.40 |
| 0.60 | 6.4 | 2.29 |
| 0.62 | 6.1 | 2.17 |
| 0.64 | 5.8 | 2.06 |
| 0.66 | 5.4 | 1.94 |
| 0.68 | 5.1 | 1.83 |
| 0.70 | 4.8 | 1.71 |
| 0.72 | 4.5 | 1.60 |
| 0.74 | 4.2 | 1.49 |
| 0.76 | 3.8 | 1.37 |
| 0.78 | 3.5 | 1.26 |
| 0.80 | 3.2 | 1.14 |
| 0.82 | 2.9 | 1.03 |
| 0.84 | 2.6 | 0.91 |
| 0.86 | 2.2 | 0.80 |
| 0.88 | 1.9 | 0.69 |
| 0.90 | 1.6 | 0.57 |
| 0.92 | 1.3 | 0.46 |
| 0.94 | 1.0 | 0.34 |
| 0.96 | 0.6 | 0.23 |
| 0.98 | 0.3 | 0.11 |

1. Набираем 4 мл аквариумной воды.

2. Капаем каплю индикатора №1.

Раствор окрашивается в сине-зеленый цвет.

3. Надеть на шприц 1мл наконечник-насадку. Наполните шприц реактивом из флакона №2 (при наполнении, нижняя часть поршня шприца должна остановиться на метке 1мл, под поршнем образуется воздушная прослойка, которая не влияет на результат тестирования).

4. Добавлять по одной капле реактива №2 из шприца, встряхивая каждый раз пробу в течении 1-2 секунд, до изменения цвета из сине-зеленого в красный.

5. По окончании тестирования считайте результат, перевернув шприц и ориентируясь по нижней части поршня шприца.

Определите количество Kh, сопоставив ваш результат с прилагаемой таблицей.