Сигнализация аквариума

Кратко по схеме сигнализации:

R1 - R9, C1 - C4, DD1 – фильтр помех, входной буфер.

DD2 – управление светодиодами VD1 - VD4  индикации аварийного канала.

DD3 – при появлении сигнала в любом из четырех каналов запускает мультивибратор DD4 и выдает сигнал тревоги на внешние выходы: "прямой" – нога 13 DD3 и "инверсный" – нога 3 DD4 (кроме канала 1 – этот будет только пищать. Чтобы и он выдавал сигнал на внешний выход нужно ногу 9 DD3 оторвать от "земли" и соединить с ногой 5 DD3).

DD4 – мультивибратор на частоту ~2 Гц. Обеспечивает мигание светодиода тревожного канала и прерывистое пищание зуммера. Но сам зуммер должен быть с внутренним генератором, т.е. пищать при подаче на него питания.

На одной плате с сигнализацией собрано и реле времени, потому привожу и его схему.

Размер печатной платы сигнализации – 95х50 мм.

Плата показана со стороны дорожек.

Сама плата была изготовлена по "лазерно-утюжной" технологии.

----------------------------------------------------------

Сделать так, чтобы при срабатывании сигнализации отключалась нагрузка (фильтр) вполне возможно.

Для этого можно использовать один из внешних выходов сигнализации – "прямой" или "инверсный". Сигнал с него можно подать, к примеру, на простейший триггер, управляющий реле, через которое питается нагрузка.

Или попробовать напрямую управлять таймером КР1006ВИ1 (в схеме реле времени), подавая на вход его запуска (нога 2) лог. "0" с выхода сигнализации. При этом реле времени запустится и отключит нагрузку, но по истечении времени выдержки, если на выходе сигнализации все еще будет лог. "0", не вернется в исходное состояние, а будет держать нагрузку отключенной, пока не выключится сигнализация. Этот режим я не проверял, но исходя из логики работы таймера КР1006ВИ1, все должно получиться.

Decilitr